金門國家公園管理處無障礙建築物設計人自主檢查表

（適用102.01.01後新建建築物）

| 起造人/申請人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築地號或地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物類型 | 新 增 建 | - 1.獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用者 - 2.供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分（除本項外仍有第4項者情形者，須另外填寫1份並勾選本欄第4項） - 3.除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每層樓地板面積均未達一百平方公尺4.除上述3款以外 - 4.除上述3款以外（除本項外仍有第2項情形者，須另外填寫1份並勾選本欄第2項） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 變 使 | - 中華民國97年7月1日前取得建造執照之建築物 - 中華民國97年7月2日後領得建造執並於101年12月31日底前掛號之建築物 - 中華民國102年1月1日掛後以後之建築物 |  |  | 建造執照掛號日期： 建造執照領照日期： |  |  |  |  |
| 設計說明 | 新 增 建 | 若有建築技術規則建築設計施工編第167條第3項設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。請於本欄說明。 □1.全部依本章規定設置 □2.部分依本章規定設置，提送審查 □3.全部無法依本章規定設置，提送審查 |  |  |  |  | 設計人查核是否符合規範 | 檢視 圖說 |  |
|  | 變 使 | □1.提送改善諮詢審查小組審查 □2.依照掛號時技規及97年12月19日技術規範規定設置 □3.依照掛號時技規及101年11月16日技術規範（102年1月1日施行）規定設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查核 項目 |  | 依規定是否須設置 | 設計建築師查核項目 |  |  | 設置情形 |  | 圖樣 種類 | 檢附 圖號 |
| 壹 、 無障礙通路 | 一 、 通 則 | □須設置 □送審 | 1-1高低差（規範202.2）：高低差在0.5公分至3公分者，應作1/2之斜角處理，高低差在0.5公分以下者得不受限制（圖202.2）；高低差大於3公分者，應設置符合本規範之「坡道」、「昇降設備」或「輪椅昇降台」。 |  |  |  |  | 配置圖及各層 |  |
|  |  |  | 1-2地面（規範202.3）：通路地面應平整、堅固、防滑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 、 室 外 通 路 | □須設置 （建築線（道路或人行道）至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間設有引導設施之通路，作為無障礙通路之室外通路） □送審 | 2-1室外通路設計（規範203.2） | 2-1-1引道標誌（規範203.2.1）：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。 |  |  |  | 配置圖 |  |
|  |  |  |  | 2-1-2坡度（規範203.2.2）：地面坡度不得大於1/15；但202.4 獨棟或連棟之建築物其地面坡度不得大於1/10，超過者須依206 節規定設置坡道。且二不同方向之坡道交會處應設置平台，該平臺之坡度不得大於1/50。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-1-3淨寬（規範203.2.3）：：通路淨寬不得小於130 公分；但202.4 獨棟或連棟之建築物其通路淨寬不得小於90 公分。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-1-4排水（規範203.2.4）：無遮蓋戶外通路應考慮排水，可往路拱兩邊排水，洩水坡度1/100 - 2/100。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-1-5開口（規範203.2.5）：通路130公分範圍內，應儘量不設置水溝格柵或其他開口，如需設置，其水溝格柵或其他開口在主要行進之方向，開口不得大於1.3公分。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-1-6突出物限制（規範203.2.6）：通路淨高不得小於200公分，地面起60-200公分之範圍，不得有10公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-1-7室外通路警示設施特別規定（規範203.2.7）：室外通路警示設施特別規定：室外通路設有坡道，並於側邊設有階梯時，為利視障者使用，應依305.1設置終端警示設施，其寬度不得小於130公分或該階梯寬度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-2獨棟或連棟建築物特別規定（規範202.4） | 2-2-1設有騎樓者設置規定（規範202.4.2、202.4.3）：其室外通路得於騎樓與道路邊界至少設置一處坡道，經由騎樓通達各棟出入口。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-2-2免設置規定（規範202.4.4）：位於山坡地，或其臨接道路之淹水潛勢高度達50 公分以上，且地面層須自基地地面提高50 公分以上者，或地面層設有室內停車位者，或建築基地未達10 個住宅單位者，得免設置室外通路。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-2-3部分設置（規範202.4.5）：建築基地具10個以上、未達50個住宅單位者，應至少有1/10個住宅單位設置室外通路。其計算如有零數者，應再增加1個住宅單位設置室外通路。 |  |  |  |  |  |
|  | 三 、 室內通路走廊 | □須設置 （無障礙通路之室內通路走廊） □送審 | 3-1 室內通路走廊設計（規範204.2） | 3-1-1坡度（規範204.2.1）：地面坡度不得大於1/50，如大於1/50 應依206節規定設置坡道。 |  |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |
|  |  |  |  | 3-1-2寬度（規範204.2.2）：通路走廊寬度不得小於120公分，走廊中如有開門，則去除門扇開啟之空間後，其寬度不得小於120公分（圖204.2.2）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-1-3迴轉空間（規範204.2.3）：寬度小於150 公分之走廊，每隔10公尺、通路走廊盡頭或距盡頭3.5公尺以內，應有一150公分×150公分以上之迴轉空間。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-1-4突出物限制（規範204.2.4）：室內通路走廊淨高不得小於190公分；兩邊之牆壁，由地面起60 公分至190公分以內，不得有10公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施﹙圖204.2.4﹚。 |  |  |  |  |  |
|  | 四 、 出入口 | □須設置 （無障礙通路上之出入口、驗﹙收﹚票口及門之設計） □送審 | 4-1出入口（規範205.2） | 4-1-1通則（規範205.2.1）：出入口兩邊之地面120公分之範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度不得大於1/50。 |  |  |  | 配置圖及各層平面圖及構造詳圖 |  |
|  |  |  |  | 4-1-2避難層出入口（規範205.2.2）：出入口前應設置平台，平台淨寬與出入口同寬，且不得小於150公分，淨深亦不得小於150公分，且坡度不得大於1/50。地面順平避免設置門檻，外門可考慮設置溝槽防水（蓋版開口在主要行進方向之開口寬度應小於1.3公分，圖203.2.5），若設門檻時，應為3公分以下，且門檻高度在0.5公分至3公分者，應作1/2 之斜角處理，高度在0.5公分以下者得不受限制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-1-3室內出入口（規範205.2.3）：門扇打開時，地面應平順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於90公分；另折疊門應以推開後，扣除折疊之門扇後之距離不得小於80公分（圖205.2.3）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-1-4操作空間（規範205.2.4）：單扇門側邊應留設適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異，分別標示其所需之操作空間。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-2驗/收票口 | 4-2-1驗（收）票口（規範205.3）：淨寬不得小於80 公分，前後地板面應順平，且地板面坡度不得大於1/50。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-3門（規範205.4） | 4-3-1開門方式（規範205.4.1）：不得使用旋轉門，若使用自動門，必須使用水平推拉式，且應設有當門受到物體或人的阻礙時，可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15～25公分及50～75公分處之障礙物來啟動。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-3-2門扇（規範205.4.2）：若門扇或牆版為整片透明玻璃，應於地面120公分至150公分處設置告知標示（圖205.4.2）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-3-3門把（規範205.4.3）：應設置於地板上75-85公分處（圖205.4.3.1），且門把應採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖﹙圖205.4.3.2﹚。 |  |  |  |  |  |

| 查核 項目 |  |  |  | 依規定 是否須設置 |  | 設計建築師查核項目 |  |  | 設置情形 |  | 設計人查核是否符合規範 |  | 圖樣 種類 |  | 檢附 圖號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 、 無障礙通路 | 五 、 坡道 |  |  | □須設置 （在無障礙通路上，上下平台高低差超過3公分，或連續5公尺坡度超過1/15之斜坡） □送審 |  | 5-1坡道設計（規範206.2） | 5-1-1引導標誌（規範206.2.1）：坡道儘量設置於建築物主要入口處，若未設置於主要入口處者，應於入口處及沿路轉彎處設置引導標誌。 |  |  |  |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-1-2寬度（規範206.2.2）：坡道淨寬不得小於90公分；若坡道為取代樓梯者﹙即未另設樓梯﹚，則淨寬不得小於150公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-1-3坡度（規範206.2.3）：坡道之坡度﹙高度與水平長度之比﹚不得大於1/12；高低差小於20公分者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過下表規定。 高低差; 20公分以下; 5公分以下; 3公分以下. 坡度; 1/10; 1/5; 1/2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-1-4地面（規範206.2.4）：坡道地面應平整（不得設置導盲磚或其他妨礙輪椅行進之舖面）、堅固、防滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5-2平台（規範206.3） | 5-2-1端點平台（規範206.3.1）：坡道起點及終點，應設置長、寬各150公分以上之平台，且該平台之坡度不得大於1/50﹙圖206.3.1﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-2-2中間平台（規範206.3.2）：坡道每高差75公分，應設置長度至少150公分之平台（圖206.3.1），平台之坡度不得大於1/50。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-2-3轉彎平台（規範206.3.3）：坡道方向變換處應設置長寬各150公分以上之平台，該平台之坡度不得大於1/50，坡道因轉彎角度不同其平台設置方式亦不同（圖206.3.3.1-圖206.3.3.3）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5-3防護設施（規範206.4） | 5-3-1坡道邊緣防護（規範206.4.1）：高低差大於20公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度5公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外﹙圖206.4.1.1﹚；或設置與地面淨距離不得大於5公分之防護桿（板）（圖206.4.1.2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-3-2護欄（規範206.4.2）：坡道高於鄰近地面75公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度不得小於110公分之防護欄；十層以上者，不得小於120公分（圖206.4.2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5-4扶手（規範206.5） | 5-4-1設置規定（規範206.5.1）：高低差大於20公分之坡道，兩側皆應設置符合本規範規定之連續性扶手。扶手無需設置30 公分以上之水平延伸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-4-2扶手高度（規範206.5.2）：設單道扶手者，地面至扶手上緣高度為75公分；設雙道扶手者，高度分別為85公分、65公分（圖206.5.2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 、 扶手 |  |  | □須設置 □送審 |  | 6-1通則（規範207.2） | 6-1-1扶手形狀（規範207.2.2）：可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為2.8-4公分，其他形狀者，外緣周邊長9-13公分﹙圖207.2.2﹚。 |  |  |  |  |  | 構造詳圖 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6-1-2表面（規範207.2.3）：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6-2扶手設置（規範207.3） | 6-2-1堅固（規範207.3.1）：扶手應設置堅固，除廁所特別設計之活動扶手外，皆需穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6-2-2與壁面距離（規範207.3.2）：扶手若鄰近牆壁，應與壁面保留3-5公分之間隔(圖207.3.2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6-2-3高度（規範207.3.3）：單層扶手之上緣與地板面之距離應為75公分。雙層扶手上緣高度分別為65公分及85公分，若用於小學，高度則各降低10公分(圖207.3.3)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6-2-4端部處理（規範207.3.4）：扶手端部應作防勾撞處理（圖207.3.4），並視需要設置可供視障者辨識之資訊或點字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七、昇降設備 |  |  | □須設置 （無障礙垂直通路中使用之昇降機，其出入平台及供行動不便者使用之相關設施） □數量 □位置 □送審 |  | 7-1一般規定（規範402）：無障礙昇降機與群管理控制下之一般昇降機之呼叫按鈕必須分別設置，並得以相鄰兩座無障礙昇降機為群管理控制。 |  |  |  |  |  |  | 各層平面圖及 構造詳圖 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7-2引導標誌 （規範403） | 7-2-1入口引導（規範403.1）：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-2-2昇降機引導（規範403.2）：昇降機設有點字之呼叫鈕前方30公分處之地板，應作30公分×60公分之不同材質處理(圖403.2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-2-3突出牆面（規範403.3.1）：垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面200-220公分，尺寸不得小於15公分(圖403.3.1)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-2-4平行牆面（規範403.3.2）：平行固定於牆面之無障礙標誌，其下緣應距地板面180-200公分處，尺寸不得小於10 公分(圖403.3.2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7-3昇降機出入平台 （停靠處） （規範404） | 7-3-1輪椅迴轉空間（規範404.1）：昇降機出入口之樓地板應無高差，且坡度不得大於1/50，並留設不得小於直徑1.5公尺之淨空間。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-3-2昇降機呼叫鈕（規範404.2）：梯廳及門廳內應設置2組呼叫鈕，呼叫鈕最小的尺寸應為長寬各2公分以上，或直徑2公分以上。上組呼叫鈕左邊應設置點字，下組呼叫鈕之中心線距樓地板面85-90公分，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長寬各5公分之無障礙標誌(圖404.2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-3-3昇降機入口觸覺裝置（規範404.3）：在昇降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，單一浮凸字時，長寬各8公分以上。二個或二個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬6公分、長8公分以上，標誌之中心點應位於樓地板面上方135公分，且標示之數字需與底板的顏色有明顯不同﹙圖404.3﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7-4昇降機門（規範405） | 7-4-1昇降機門（規範405.1）：昇降機門應水平方向開啟，並為自動開關方式。如果門受到物體或人的阻礙時，昇降機門應設有可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15～25公分及50～75公分處之障礙物來啟動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-4-2關門時間（規範405.2）：梯廳昇降機到達時，門開啟至關閉之時間不應少於5秒鐘；若由昇降機廂內按鈕開門，昇降機門應維持完全開啟狀態至少5秒鐘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-4-3昇降機出入口（規範405.3）：昇降機出入口處之樓地板面，應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面之水平間隙不得大於3.2公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7-5昇降機廂（規範406） | 7-5-1機廂尺寸（規範406.1）：昇降機門的淨寬度不得小於90公分，機廂之深度不得小於135公分﹙不需扣除扶手佔用之空間﹚(圖406.1)；但集合住宅昇降機門的淨寬度不得小於80公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-5-2扶手（規範406.2）：機廂內至少兩側牆面應設置扶手，扶手之設置應符合207節之規定。但固定方式得不受本規範圖207.2.2之限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-5-3後視鏡（規範406.3）：面對機廂之後側壁應設置安全玻璃之後視鏡（若後側壁為鏡面不銹鋼或類似材質得免之）或懸掛式之廣角鏡(寬30-35公分，高20公分以上)，後視鏡之下緣距機廂地面85公分，寬度不得小於出入口淨寬，高度大於90公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-5-4輪椅乘坐者操作盤（規範406.4）：操作盤按鍵應包括緊急事故通報器、各通達樓層及開、關等按鍵。若為多排按鈕，最上層標有樓層指示的按鈕中心線距機廂地面不得大於120公分，﹙如設置位置不足，得放寬至130公分﹚，且最下層按鈕之中心線距機廂地板面85公分；若為單排按鈕，其樓層按鈕之中心線距機廂地板面不得高於85公分；操作盤距機廂入口壁面之距離不得小於30公分、入口對側壁面之距離不得小於20公分﹙圖406.4﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-5-5按鈕（規範406.5）：按鈕之最小尺寸至少應為2公分，按鈕間之距離不得小於1公分，其標示之數字需與底板的顏色有明顯不同，且不得使用觸控式按鈕﹙圖406.5﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-5-6點字標示（規範406.6）：點字標示應設於一般操作盤﹙直式操作盤﹚按鈕左側，﹙30層以上之建築物，若設置位置不足，可設在適當位置﹚。點字標示詳如表406.6﹙其中★表示避難層﹚。表406.6規定以外之點字標示，以注音符號版本點字標示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-5-7語音系統（規範406.7）：機廂內應設置語音系統以報知樓層數、行進方向及開關情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7-5-8集合住宅昇降機（規範406.8）：集合住宅之昇降機門的淨寬度不得小於80公分，機廂之深度不得小於125公分（不需扣除扶手佔用之空間），且語音系統得增設開關。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查核項目 |  |  | 依規定 是否須設置 |  | 設計建築師查核項目 |  |  |  |  | 設置 情形 |  | 設計人查核是否符合規範 |  | 圖樣 種類 |  | 檢附 圖號 |  |
| 貳、 各項無障礙設施設備 |  | 八、 樓梯 | □須設置 □數量 □位置 □送審 |  | 8-1通則（規範301） |  |  | 8-1-1樓梯形式（規範301.1）：不得設置旋轉式及梯級間無垂直板之露空式樓梯（圖301.1）。 |  |  |  |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-2地板表面（規範301.2）：樓梯平台及梯級表面應採用防滑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-1-3戶外樓梯（規範301.3）：無頂蓋之戶外樓梯及樓梯入口應注意排水，避免行走表面積水，且落水口不得設置於樓梯動線上。若樓梯動線上有落水口，則開口不得大於1.3公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-2樓梯設計（規範302） |  |  | 8-2-1樓梯底版高度（規範302.1）：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達190公分部份應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視障者之設施)(圖302.1)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-2樓梯轉折設計（規範302.2）：樓梯往上之梯級部份，起始之梯級應退至少一階。但扶手符合平順轉折，且平台寬度符合規定者，不在此限（圖302.2）。樓梯梯級鼻端至樓梯間過梁之垂直淨距離應不得小於190公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-2-3樓梯平台（規範302.3）：不得有梯級或高低差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-3梯級（規範303） |  |  | 8-3-1級高及級深（規範303.1）：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高﹙R﹚需為16公分以下，級深﹙T﹚不得小於26公分﹙圖303.1﹚，且55公分≦2R+T≦65公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-2梯級鼻端（規範303.2）：梯級突沿的彎曲半徑不得大於1.3 公分﹙圖303.2.1﹚，且超出踏板的突沿應將突沿下方作成斜面，該突出之斜面不得大於2公分﹙圖303.2.2﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-3防滑條（規範303.3）梯級邊緣之水平踏面部份應作防滑處理，且應與踏步平面順平（圖303.3）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-4防護緣（規範303.4）：梯級未鄰接牆壁部份，應設置高出梯級5公分以上之防護緣﹙圖303.4﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-3-5特別規定級高及級深（規範303.5） 第2層以上供住宅使用之公寓大廈，各樓層之樓地板面積240平方公尺以下者，樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高(R)需為18公分以下，級深(T)不得小於24公分﹙圖303.5.2﹚，且55公分≦2R+T≦65公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-4扶手與欄杆（規範304） |  |  | 8-4-1扶手（規範304.1）：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度75-85公分之扶手(圖304.1)或雙道扶手﹙高65公分及85公分﹚，除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台﹙或樓板﹚間之高差在20公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8-4-2水平延伸（規範304.2）：樓梯兩端扶手應水平延伸30公分以上(圖304.1、圖304.2.1)，並作端部防勾撞處理﹙圖207.3.4﹚，扶手水平延伸，不得突出於走道上(圖304.2.2)；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-5警示設施（規範305） |  |  | 8-5-1終端警示（規範305.1）：距梯級終端30 公分處，應設置深度30-60 公分，顏色且質地不同之警示設施（圖305.1）。樓梯中間之平台不需設置警示設施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8-6戶外平台階梯（規範306）：戶外平台階梯之寬度在6公尺以上者，應於中間加裝扶手，梯級級高之設置應符合303.1之規定，扶手之設置應符合304節之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 九、 廁所盥洗室 | □須設置（建築物依規定應設置無障礙廁所盥洗室者） □數量 □位置 □送審 |  | 9-1通則（規範502） |  |  | 9-1-1位置（規範502.1）：廁所盥洗室應設於無障礙通路可到達之處。 |  |  |  |  |  | 各層平面圖及 構造詳圖 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-2地面（規範502.2）：廁所盥洗室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-1-3高差（規範502.3）：由無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差，止水宜採用截水溝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-2引導標誌（規範503） |  |  | 9-2-1入口引導（規範503.1）：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-2-2標誌（規範503.2）：無障礙廁所前牆壁或門上應設置如圖902.1之無障礙標誌（圖503.2.1），如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌（圖503.2.2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-3廁所（規範504） |  |  | 9-3-1淨空間（規範504.1）：廁所盥洗室空間內應設置迴轉空間，其直徑不得小於150公分﹙圖504.1﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-3-2門（規範504.2）：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於80公分（圖504.1），且門把距門邊應保持6公分，靠牆之一側並應於距門把3-5公分處設置門擋，以防止夾手﹙圖504.2﹚；門扇得設於牆之內外側。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-3-3鏡子（規範504.3）：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於90公分，鏡面的高度應在90公分以上﹙圖504.3﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-4求助鈴（規範504.4） |  |  | 9-4-1位置（規範504.4.1）：廁所盥洗室內應設置兩處緊急求助鈴，一處在距離馬桶前緣往後15公分、馬桶座位上60公分，另在距地板面高35公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控(圖504.4)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-4-2連接裝置（規範504.4.2）：按鈕應連至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-5馬桶及扶手（規範505） |  |  | 9-5-1淨空間（規範505.2）：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分，馬桶前緣淨空間不得小於70公分（圖505.2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-5-2高度（規範505.3）：無障礙廁所盥洗室應使用一般形式之馬桶，座位之高度為40-45公分，馬桶不可有蓋，且應設置靠背，靠背距離馬桶前緣42-48公分，靠背與馬桶座位之淨距離為20 公分(水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42-48公分)﹙圖505.3﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-5-3沖水控制（規範505.4）：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10公分及馬桶座面上約40公分處﹙圖505.4﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-5-4側邊L型扶手（規範505.5）：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為27公分﹙圖505.5﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-5-5可動扶手（規範505.6）：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分﹙圖505.6﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-6小便器（規範506） |  |  | 9-6-1位置（規範506.1）：一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-6-2無障礙空間（規範506.2）：小便器前方不得有高差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-6-3高度（規範506.3）：小便器之突出端距地板面應為35-38公分。小便器頂部距樓地板面為100-120公分﹙圖506.3﹚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-6-4沖水控制（規範506.4）：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合A102.3及A102.4節手可觸及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-6-5空間（規範506.5）：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50公分(圖506.5)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-6-6扶手（規範506.6）：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面85公分、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為65-70公分；平行牆面之扶手上緣距地板面120公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為60公分，長度為55公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為25公分(圖506.6)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9-7洗面盆（規範507） |  |  | 9-7-1無障礙空間（規範507.2）：洗面盆前方不得有高差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-7-2高度（規範507.3）：洗面盆上緣距地板面不得大於80公分，且洗面盆下面距面盆邊緣20公分之範圍，由地板面量起高65公分及水平30公分內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定（圖507.3）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-7-3水龍頭（規範507.4）：水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-7-4洗面盆深度（規範507.5）：洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口不得大於45公分，且洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9-7-5扶手（規範507.6）：洗面盆兩側及前方環繞洗面盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣1-3公分，且扶手於洗面盆邊緣水平淨距離2-4公分（圖507.6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 查核項目 |  | 依規定 是否須設置 | 設計建築師查核項目 |  | 設置 情形 | 設計人查核是否符合規範 | 圖樣 種類 | 檢附 圖號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳 、 各 項 無 障 礙 設 施 設 備 | 十、 停車空間 | □須設置 □數量 □位置 □送審 | 10-1通則（規範802）：無障礙停車位應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降機之便捷處。 |  |  |  | 配置圖 及 各層平面圖 |  |
|  |  |  | 10-2引導標誌（規範803） | 10-2-1入口引導（規範803.1）：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-2-2車位豎立標誌（規範803.2.1）：應於室外停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為40公分×40公分以上，下緣高度190-200公分﹙圖803.2.1﹚。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-2-3車位懸掛張貼標誌（規範803.2.2）：應於室內無障礙停車位上方、鄰近牆或柱面旁設置具夜光效果，且無遮蔽、易於辨識之懸掛或張貼標誌，標誌尺寸應不得小於30公分×30公分以上，距地板面高度不得小於190公分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-2-4車位地面標誌（規範803.3）：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於90公分×90公分，停車格線之顏色應為淺藍色或白色，與地面具有辨識之反差效果，下車區應為白色斜線及直線，予以區別﹙圖803.3﹚。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-2-5停車位地面（規範803.4）：地面應堅硬、平整、防滑，表面不可使用鬆散性質的砂或石礫，高低差不得大於0.5公分，坡度不得大於1/50。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10-3汽車停車位（規範804） | 10-3-1單一停車位（規範804.1）：汽車停車位長度不得小於600公分、寬度不得小於350公分，包括寬150公分的下車區，下車區斜線間淨距離為40公分以下，標線寬度為10公分（圖804.1）。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-3-2相鄰停車位（規範804.2）：相鄰停車位得共用下車區，長度不得小於600公分、寬度不得小於550公分，包括寬150公分的下車區（圖804.2）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10-4機車停車位及出入口（規範805） | 10-4-1停車位（規範805.1）：機車位長度不得小於220公分，寬度不得小於225公分，停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於90公分×90公分（圖805.1）。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-4-2出入口（規範805.2）：機車停車位之出入口寬度及通達無障礙機車停車位之車道寬度均不得小於180公分。 |  |  |  |  |
|  | 十一、 浴室 | □須設置 □數量 □位置 □送審 | 11-1通則（規範602） | 11-1-1位置（規範602.1）：浴室應設於無障礙通路可到達之處。 |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |
|  |  |  |  | 11-1-2地面（規範602.2）：浴室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-1-3高差（規範602.3）：由無障礙通路進入浴室不得有高差，止水宜採用截水溝。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-1-4求助鈴（規範602.4）：ㄧ處距地板面高90-120公分處；另距地板面高35公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11-2浴缸（規範603） | 11-2-1位置（規範603.2）：浴缸前方之無障礙空間應涵蓋整個浴缸的長度，前方淨空間寬度不得小於浴缸寬度，深度為80公分以上﹙圖603.2﹚。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-2-2浴缸（規範603.3）：浴缸長度不得大於140 公分；浴缸外側距地面高度45公分、底部應設置止滑片，且浴缸內兩側接近上緣處，應設置扶手(圖603.2、圖603.3)。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-2-3扶手（規範603.4）：側面牆壁應裝設一水平及垂直扶手；水平扶手上緣距浴缸底面75公分，與出水側牆壁的距離不得大於38公分；垂直部份之長度不得小於60公分，與浴缸靠背側之外緣距離約70公分；出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手，該扶手水平上緣距浴缸底面75公分，垂直及水平部分之長度不得小於60公分，且垂直部分距浴缸外緣不得超過10公分﹙圖603.4﹚。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11-3淋浴間（規範604） | 11-3-1座椅（規範604.2）：應設寬45公分以上、深40公分、距地板面高度45公分之座椅﹙固定或活動式皆可﹚，座椅應防滑，若為平滑者，座椅前緣應略高於後緣﹙斜率約1/12﹚。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-3-2移位式淋浴間尺寸、扶手及水龍頭位置（規範604.3）：淋浴間長度及寬度皆不得小於90公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬90公分，長120公分﹙圖604.3.2﹚。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-3-3輪椅進入式淋浴間尺寸、扶手及水龍頭位置（規範604.4） 尺寸：淋浴間長度不得小於150公分、寬度不得小於80公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬80公分，長150公分﹙圖604.4.2﹚。 扶手：除入口側及設置座椅側外，另兩面牆皆需設置扶手，距地板面高度75公分，距牆角15公分內得不設置扶手且入口側邊座椅處應設置高度75公分之可動式扶手﹙圖604.4.3﹚。 水龍頭位置：設於入口對側牆壁，無座位者，可為距地板面80-120公分之區域；有座位者，其設置區域以距設座位之牆壁68公分之範圍為限﹙圖604.4.4﹚。 |  |  |  |  |
|  | 十二、 無障礙標誌 | □須設置 □送審 | 12-1通則（規範902） | 12-1-1標誌（規範902.1）：無障礙標誌應符合圖902.1 規定之比例。 |  |  | 構造 詳圖 |  |
|  |  |  |  | 12-1-2顏色（規範902.2）：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。 |  |  |  |  |

| 查核項目 |  | 依規定 是否須設置 | 設計建築師查核項目 |  | 設置情形 | 設計人查核是否符合規範 | 圖樣 種類 | 檢附圖號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳 、 各 項 無 障 礙 設 施 設 備 | 十三、 輪椅觀眾席位 | □須設置 □數量 □位置 □送審 | 13-1通則（規範702） | 13-1-1地面（規範702.1）：輪椅觀眾席位的地面應堅硬平整、防滑，且坡度不得大於1/50。 |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |
|  |  |  |  | 13-1-2數量（規範702.2）：建築物設有固定座椅席位者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定： 固定座椅席位數量（個）; 50以下; 51–150; 151–250; 251–350; 351–450; 451–550; 551–700. 輪椅觀眾席位數量（個）; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 固定座椅席位數量（個）; 701–850; 851–1000; 1001– 1250; 1251– 1500; 1501– 1750; 1751– 2000. 輪椅觀眾席位數量（個）; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 超過2000 個固定座椅席位者，超過部分每增加500個固定座椅席位，應再增加1個輪椅觀眾席位。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-1-3多廳式場所（規範702.3）：輪椅觀眾席位得設於觀眾席不同位置、區域及樓層，以增加多方位的較佳視野角度。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-1-4席位安排銀幕水平及仰視能見度容許範圍（規範702.4）： 固定銀幕水平能見度容許範圍：中間區塊之席位與銀幕兩側之夾角≦90°，兩側區塊之席位與銀幕兩側之夾角≦60°（圖702.4.1）。 固定銀幕仰視能見度容許範圍：席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角≦30°（圖702.4.2）。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-1-5座椅彈性運用（規範702.5）：輪椅觀眾席位可考量安裝可拆卸之座椅，如未有輪椅使用者使用時，得安裝座椅。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13-2空間尺寸（規範703） | 13-2-1寬度（規範703.1）：單一輪椅觀眾席位寬度不得小於90公分；有多個輪椅觀眾席位時，每個空間寬度不得小於85公分 (圖703.1)。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-2-2深度（規範703.2）：可由前方或後方進入之輪椅觀眾席位時，空間深度不得小於120公分(圖703.2.1)，而輪椅觀眾席位僅可由側面進入者，則空間深度不得小於150公分﹙圖703.2.2﹚。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13-3配置（規範704） | 13-3-1引導標誌（規範704.1）：觀眾席主要入口處及沿路轉彎處應設置輪椅席位之方向標示。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-3-2位置（規範704.2）：應設於鄰近避難逃生通道、易到達且有無障礙通路可到達之處，若有3 個以上之輪椅觀眾席位並排時，應可由前後或左右兩側進入該席位(圖704.2)。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-3-3視線（規範704.3）：輪椅觀眾席位的視線不得受阻礙應和其他區域相同。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-3-4陪伴者座椅（規範704.4）：在輪椅觀眾席位鄰近至少應留有一個陪伴者座椅。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-3-5欄杆（規範704.5）：座位前地面有高差者應設置欄杆，欄杆高度75公分﹙圖704.5﹚。 |  |  |  |  |
|  | 十四、 無障礙客房 | □須設置 □數量 □位置 □送審 | 14-1通則（規範1002） | 14-1-1位置（規範1002.1）無障礙客房應設於無障礙通路可到達之處，且應出入方便。 |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |
|  |  |  |  | 14-1-2地面（規範1002.2）：無障礙客房之地面應平順、防滑。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-1-3出入口（規範1002.3）：由無障礙通路進入無障礙客房之出入口應符合本規範205.2.3及205.2.4之規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14-2衛浴設備空間 （規範1003） | 14-2-1衛浴設備空間（規範1003.1）：無障礙客房內應設置衛浴設備，衛浴設備至少應包括馬桶、洗面盆及浴缸或淋浴間等。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-2-2迴轉空間（規範1003.2）：衛浴設備空間應設置迴轉空間，其直徑不得小於135公分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-2-3馬桶及扶手設置（規範1003.3）：應符合本規範505之規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-2-4洗面盆設置（規範1003.4）：應符合本規範507之規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-2-5浴缸或淋浴間設置（規範1003.5）：應符合本規範603、604之規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-2-6馬桶浴缸或淋浴間求助鈴設置（規範1003.6）：馬桶、浴缸或淋浴間求助鈴之設置應分別符合本規範504.4及602.4之規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14-3設置尺寸 （規範1004） | 14-3-1房間內通路（規範1004.1）：房間內通路寬度不得小於120公分，床間淨寬度不得小於90公分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-3-2門（規範1004.2）：其設置應符合本規範205.4之規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-3-3供房客使用之電器插座及開關（規範1004.3）：其設置高度應距地板面高70-100公分處，設置位置應距柱、牆角30公分以上，並符合A102.3及A102.4輪椅正向與側向接近可及範圍之規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14-4房間內求助鈴 （規範1005） | 14-4-1位置（規範1005.1）：應至少設置兩處，一處距地板面高90-120公分處；另一處距地板面35-45公分，且按鈕應明確標示，易於觸控。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14-4-2連接裝置（規範1005.2）：求助鈴按鈕訊號應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至該客房外部設置警示燈或聲響。 |  |  |  |  |
|  | 十五、 輪椅昇降台 | □須設置 □數量 □位置 □送審 | 15-1高度限制（規範A203.1）：昇降台上下平台高差不超過150公分。 |  |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |
|  |  |  | 15-2安全圍柵（規範A203.2）：昇降台上下平台高差超過40公分者，須設置安全圍柵，防止物體於昇降台上升時進入其底部（圖A203.2）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15-3昇降台出入口（規範A203.3） | 15-3-1昇降台出入口（規範A203.3.1）：昇降台出入口處之樓地板面，須與昇降台地板面保持平整，二者間之水平間隙須在3.2公分以下。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15-3-2出入口尺寸（規範A203.3.2）：昇降台由前後方進出之出入口淨寬為80公分以上﹙圖A203.3.2﹚。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15-3-3開門時間（規範A203.3.3）：昇降台門開啟至關閉所需之時間為10秒鐘以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15-4輪椅升降台尺寸（規範A203.4）：昇降台所需之淨空間為80公分×125公分﹙圖A203.4﹚。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15-5控制按鈕位置（規範A203.5）：控制按鈕之位置必須符合附錄1之手可觸及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |

| 查核項目 |  | 依規定 是否須設置 | 設計建築師查核項目 |  | 設置情形 | 設計人查核是否符合規範 | 圖樣 種類 | 檢附圖號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳 、 各 項 無 障 礙 設 施 設 備 | 十六、 結帳櫃檯及服務台 | □須設置 □數量 □位置 □送審 | 16-1地面（規範A204.1）：結帳櫃檯及服務台前供輪椅行進或迴轉之空間地面應堅硬平整、防滑，且坡度須在1/50以下。 |  |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |
|  |  |  | 16-2位置（規範）（規範A204.2）：設於易到達且有無障礙通路可到達之處。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16-3前方空間（規範A204.3）：服務台前方空間樓地板應無高差，且坡度須在1/50以下，其所需之淨空間為直徑1.5公尺以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16-4結帳櫃檯 （規範A204.4） | 16-4-1結帳櫃檯高度（規範A204.4.1）：結帳櫃檯高度須為90公分以下，結帳櫃檯邊緣突出部份之高度須為5公分以下（圖A204.4.1）。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16-4-2待結帳櫃檯空間（規範A204.2.2）：結帳櫃檯一側供通行之走道空間，其所需之寬度最小為90 公分；結帳櫃檯前等待結帳所需淨空間為150公分×150公分（圖A204.4.2）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16-5服務（售票）台（規範A204.5）：服務台之檯面與地板面之距離應為70-80公分，且檯面下45公分之範圍內，由地板面量起65公分內須淨空﹙圖A204.5﹚。 |  |  |  |  |  |
|  | 十七、 其它 | □須設置 □數量 □位置 □送審 | 17-1衛生紙捲筒（規範A205.1）：衛生紙捲筒應距馬桶前端左右各20公分內，捲筒之出口距馬桶須為45-65公分﹙圖A205.1﹚。 |  |  |  | 各層平面圖及構造詳圖 |  |
|  |  |  | 17-2衣物掛勾（規範A205.2）：廁所內如設置衣物掛勾，設置於距地板面80公分至100公分處，前面及側面之空間符合附錄1手可觸及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-3置物架（規範A205.3）：設置於距地板面80公分至100公分處，且其前面及側面之空間符合附錄1手可觸及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-4轉位台（規範A205.4）：如浴缸前端設有固定式轉位台時，所虛無障礙空間至少30公分，轉位台則所需深度為38公分以上，安裝於接近浴缸的靠背側壁或浴缸側緣，座椅面與地板面之距離為45公分（圖A205.4）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-5小便器（規範A205.5） | 17-5-1空間（規範A205.5.1）設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50公分（圖A205.5.1）。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17-5-2扶手（規範A205.5.2）：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之扶手上緣距地板面128公分；平行牆面之扶手上緣距地板面120公分；兩垂直牆面扶手中心線之距離為60公分（圖A205.5.2）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-6無障礙標誌參考（規範A205.6） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-7停車費繳費機（亭）（規範A205.7）：應設置於便捷、有無障礙通路可抵達之位置，且讓輪椅使用者可方便操作，並符合附錄1手可及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-8洗手乳（規範A205.8）：廁所內如設置洗手乳，應設置鄰近於洗面盆處，設置高度距地板面應在80公分至100公分之間，前面及側面之空間符合附錄1手可及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-9馬桶坐墊紙（規範A205.9）：廁所內如設置馬桶坐墊紙，應設置於鄰近馬桶處，設置高度距地板面應在80公分至100公分之間，前面及側面之空間符合附錄1手可及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-10擦手紙、烘手機（規範A205.10）：廁所內如設置擦手紙或烘手機，應設置鄰近於洗面盆處，設置高度距地板面應在80公分至100公分之間，前面及側面之空間符合附錄1手可及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17-11飲水機（規範A205.11）：建築物內如設置飲水機供公眾使用，應符合204.2.4突出物限制之規定，且其出水口及開關操作高度距地板面應在80公分至100公分之間，前面及側面之空間符合附錄1手可及範圍之規定。 |  |  |  |  |  |
| 說明 | - 各圖樣種類構造詳圖比例不得小於1/50。 - 表格中設置情形請依設計狀況標示：○有設置、×無設置、／無該情形。 - 有關無障礙設施工程圖樣種類及說明書（圖面比例及位置）應標示事項，設計人應依內政部100年5月2日以台內營字第1000803049號令訂定發布內容檢附標示及簽證負責。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計建築師（簽章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

中華民國            年           月            日