| 金門縣建築工程施工中管制規則部分條文修正草案 條文對照表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 修正條文 |  | ## 現行條文 | ## 說明 |
| ## 第六條之一 建築工程如起造人、承造人或監造人變更及施工期限展期者，應於施工告示牌加註變更後之起造人、承造人或監造人及展期後之施工期限。 |  |  | ## 本條新增。 - 建築工程申報開工後，如工程告示牌公告事項變更者，工程告示牌應一併公告。 |
| ## 第十條 安全圍籬之設備內容如下： ### 一、材料：建築物施工場所鄰接道路或使用道路應設置安全圍籬者，應於基地（或使用範圍）四周，以鋼鐵、金屬板或木質三分以上防水夾板等材料，設置高度在一點八公尺以上，並定著於地面上之密閉式安全圍籬，且其底座應設置防溢座。鄰接道路長度未達六公尺者得將圍籬改為活動式。但距道路路口10公尺內應設置半鏤空圍籬。 ### 二、設置範圍：五層以上建築物或應設行人安全走廊地區兩旁建築物施工時，應採用鋼鐵或金屬圍籬。但施工場所利用原有磚造圍牆或鄰接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或四周空曠未開闢且無鄰房居住地區，無礙於公共安全，應於施工計畫書中載明，且經主管建築機關核准者，不在此限。 ### 三、施工門：車輛出入口設置鐵捲門或鐵皮拉門，除車輛出入外應隨時關閉，並不得任意遷移。 ### 四、工程告示牌：於車輛進出口處設置工程告示牌（尺寸約一點五公尺乘一公尺），標示工程名稱、建造執照號碼、設計人、監造人、承造人等有關工程內容摘要。並標示開工日期、預定竣工日期、主管建築機關、環保局、承造人及監造人電話與空污費管制編號項目。 ### 五、顏色：以整齊劃一之綠底白字顏色，但不得標示與工程無關之廣告。 ### 六、警示標誌：於圍籬突出、轉角處、車輛出入口處及四周之明顯處，設置警示標誌、圖樣。 ### 七、警示燈：於圍籬上緣突出、轉角、施工大門處設立警示燈，以利夜間人車注意。 ### 八、安全維護措施：結構體完成，鷹架圍籬拆除後，整理環境時，於借用道路範圍內，須圍妥高度一點二公尺以上之臨時性安全維護措施，並隨時清掃整理，以維持工地整潔及安全。 ### 九、綠美化：安全圍籬須以彩繪、帆布、貼紙、設置綠化植栽等方式綠美化。綠美化設施設置不得妨礙行人及車輛通行。 |  | ## 第十條 安全圍籬之設備內容如下： ### 一、材料：建築物施工場所鄰接道路或使用道路應設置安全圍籬者，應於基地（或使用範圍）四周，以鋼鐵、金屬板或木質三分以上防水夾板等材料，設置高度在一點八公尺以上，並定著於地面上之密閉式或漏空部分未超過六公分之安全圍籬。鄰接道路長度未達六公尺者得將圍籬改為活動式。 ### 二、設置範圍：五層以上建築物或應設行人安全走廊地區兩旁建築物施工時，應採用鋼鐵或金屬圍籬。但施工場所利用原有磚造圍牆或鄰接山坡地、河川、湖泊等天然屏障或四周空曠未開闢且無鄰房居住地區，無礙於公共安全，應於施工計畫書中載明，且經主管建築機關核准者，不在此限。 ### 三、施工門：車輛出入口設置鐵捲門或鐵皮拉門，除車輛出入外應隨時關閉，並不得任意遷移。 ### 四、工程告示牌：於車輛進出口處設置工程告示牌（尺寸約一點五公尺乘一公尺），標示工程名稱、建造執照號碼、設計人、監造人、承造人等有關工程內容摘要。並標示開工日期、預定竣工日期、主管建築機關、環保局、承造人及監造人電話。 ### 五、顏色：以整齊劃一之綠底白字顏色，但不得標示與工程無關之廣告。 ### 六、警示標誌：於圍籬突出、轉角處、車輛出入口處及四周之明顯處，設置警示標誌、圖樣。 ### 七、警示燈：於圍籬上緣突出、轉角、施工大門處設立警示燈，以利夜間人車注意。 ### 八、拒馬：結構體完成，鷹架圍籬拆除後，整理環境時，於借用道路範圍內，須圍妥高度一點二公尺以上拒馬，並隨時清掃整理，以維持工地整潔及安全。 | - 依環保法令違離應設置密閉式圍籬且應設置防溢座，爰修正第1項第1款。 - 第1項第8款名詞修正。 - 為達環境綠美化及維護市容觀瞻，增定第1項第9款之圍籬綠美化規定，綠美化之程度及類型以整齊統一及美觀為原則。 - 第1項第10款工程告示牌公式項目增加空污費管制編號項目。 |
| ## 第二十九條之一 建築工程施工期間如遭遇颱風及地震等重大天然災害，其事前通報及事後檢查機制，依災害種類如下： - 颱風：颱風海上警報發布後，各建築工程之承造人及監造人應立即加強工地巡查，就安全防護設施、排水溝渠通暢等逐一檢視，如有不足應立即加強；颱風警報解除後，各建築工程之承造人及監造人應立即加強工地巡查，就安全防護設施、排水溝渠通暢等逐一檢視，如有破壞應立即修復並副知本府。 - 地震：地震過後，各建築工程之承造人及監造人應立即就工地內之固定式起重機、模板支撐架、擋土支撐及施工構台（設置後開挖進行中）、外牆施工架、露天開挖(邊坡穩定等)及地下水位自主檢查，並將結果副知本府。 - 其他災害：其他災害發生後，各建築工程之承造人及監造人應立即就工地內之安全防護設施、排水溝渠等設施設備自主檢查，並將結果副知本府。 前項各款自主檢查表由本府另訂之。 |  |  | ### 天然災害發生前後之工地巡查通報機制。 |
| ## 第三十條 建築工程於施工中發生損壞鄰房事件時，應依本縣建築物施工損壞鄰房事件處理相關規定辦理。 | ## 第三十條 建築工程於施工中發生損壞鄰房事件時，應依「金門縣建築物施工損壞鄰房事件處理程序」辦理。 |  | 因應本府修定金門縣建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法，及法令之安定性，文字調整。 |